Załącznik nr 1

Szczegółowe wytyczne dotyczące prac z zakresu sadzenia drzew i krzewów.

- Materiał szkółkarski:

- Sadzonki do posadzenia na terenie działek nr 47 ob. Barnisław, dz. 78/1 ob. Barnisław, dz. 27 ob. Karwowo, dz. 70/4 i 68/3 ob. Będargowo: Klon polny w odm. ‘Elsrijk’ 
o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100cm: 8-10 cm oraz Tawuła japońska 
o wysokości 20-30 cm (pojemnik C2).

- Sadzonki do posadzenia na terenie działki nr 44 ob. Ustowo: Lipa drobnolistna 
o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 12-14 cm oraz Tawuła brzozolistna w odm. ‘Tor’ o wysokości 20-30 cm (pojemnik C2).

- Sadzonki do posadzenia na terenie działek nr 5/94, 8/12, 8/14, 8/17 ob. Ostoja:

Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 8-10 cm.

- Sadzonki do posadzenia na terenie działki nr 34 ob. Przecław:

Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 12-14 cm.

- Sadzonki muszą być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

- Drzewa powinny być prowadzone w szkółce jako solitery, mieć formę pienną 
i prawidłowo ukształtowaną koroną z wyraźnym przewodnikiem i uformowanym pąkiem szczytowym.

- Krzewy powinny mieć min. 3 pędy główne z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami.

- Systemy korzeniowe roślin powinny być skupione i prawidłowo rozwinięte, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie.

- Blizny na przewodnikach powinny być dobrze zrośnięte.

- Użyty do nasadzeń materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od szkodników 
i patogenów, oraz pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach.

- Nasadzenia drzew:

- Przed przystąpieniem do prac należy usunąć starą darń oraz poprawić strukturę podłoża poprzez dodatek ziemi kompostowej w warstwie 20cm oraz przemieszaniu jej z istniejącym podłożem.

- Rośliny w pojemnikach przed sadzeniem należy obficie podlać.

- Bezpośrednio przed sadzeniem drzewa należy delikatnie wyjąć z pojemników 
w miejscach sadzenia tak, aby nie uszkodzić brył korzeniowych.

- Przygotowanie drzew do nasadzeń poprzez zdjęcie nadmiaru ziemi z odziomka (dolnej części pnia) i odsłonięcie szyj korzeniowych (miejsc, gdzie korzenie łączą się z pniem).

- Wytyczenie miejsc nasadzeń w terenie i oznaczenie ich.

- Wykopanie dołów w wyznaczonych miejscach. Głębokość dołów powinna być 
o ok. 5 cm większa niż wysokość bryły sadzonych drzew. Średnica dołów powinna odpowiadać rozmiarom bryły korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiędzy ścianami dołu a bokami bryły (ok. 20 cm z każdej strony) na wypełnienie nowym podłożem.

- Na dnie dołu należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej (ok. 5 cm).

- Umieszczenie drzewa w wykopie. Odziomek drzewa powinien się znaleźć na poziomie gruntu lub nieco wyżej, nie wolno dopuścić do jego zasypania. Drzewo powinno być umieszczone na takiej głębokości na jakiej rosło w szkółce.

- Zasypania dołów ziemią urodzajną wymieszaną z hydrożelem w ilości 1,5g/l ziemi.

- Podłoże wsypywane do dołów należy sukcesywnie zagęszczać poprzez zalewanie wodą i wykonywać je w kilku etapach, aż do całkowitego wypełnienia dołów.

- W trakcie zasypywania dołów należy stale korygować ustawienie drzew w pionie.

- Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem. Drzewa stabilizujemy trzema palikami impregnowanymi (długości 2,5-3m, śr. 6 cm, nie dopuszcza się półwałków), wbitymi w ziemię do 1/3 długości obok bryły korzeniowej, usztywnionymi 6 półwałkami na dwóch wysokościach (w górnej i dolnej części palików). Mocowanie stelażu bezpośrednio do drzewa wykonujemy pod koroną drzewa materiałem, który nie uszkodzi pnia drzewa (np. taśma elastyczna z włókniny polipropylenowo -poliestrowo – poliamidowej w kolorze czarnym lub brązowym); takie mocowanie pozostawia się przez 2-3 lata do momentu pełnego zakotwiczenia się drzewa korzeniami.

- Ziemię wokół posadzonych drzew należy prawidłowo ubić i ukształtować w misy 
o średnicy 1,0m aby zbierała wodę. Ziemię profilujemy tak, aby powstało ok. 10 cm zagłębienie przy krawędzi dołu oraz wyprofilowany spadek od balotu w kierunku krawędzi misy.

- Glebę pod roślinami należy mulczować 6 cm warstwą przekompostowanej kory. Nie należy stosować ściółki bezpośrednio przy nasadzie pnia – należy pozostawić dystans 10-15 cm wolnej, niepokrytej przestrzeni wokół pni drzew.

III. Nasadzenia krzewów:

- Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać stosując około 20 litrów na 1 drzewo.

- Należy wyznaczyć miejsca do nasadzenia krzewów i przygotować doły. Głębokość dołów powinna być o ok. 5 cm większa niż wysokość bryły krzewów. Średnica dołów powinna odpowiadać rozmiarom bryły korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiędzy ścianami dołu a bokami bryły na wypełnienie nowym podłożem.

- Rośliny w pojemnikach przed sadzeniem należy obficie podlać.

- Bezpośrednio przed sadzeniem krzewy należy delikatnie wyjąć z pojemników 
w miejscu sadzenia tak, aby nie uszkodzić brył korzeniowych.

- Na dnie dołu należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej (ok. 5 cm).

- Należy umieścić krzewy w wykopie. Nie należy dopuścić do zasypania szyi korzeniowej krzewu. Krzewy należy umieszczać na głębokości takiej na jakiej rosły w szkółce.

- Zasypanie dołów ziemią urodzajna.

- Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą przekompostowanej kory.

- Krzewy po posadzeniu należy obficie podlać.